# Демоэкзамен 09.02.06 — Полный гайд настройки (Модуль 1)

> **Стенд:** ISP, HQ-RTR, BR-RTR — Alt JeOS | HQ-SRV, BR-SRV — Alt Server | HQ-CLI — Alt Workstation

> **Гипервизор:** Proxmox (без физического свича, VLAN через теги ВМ)

> **Сеть:** etcnet (`/etc/net/ifaces/`) — НЕ nmcli

---

## Шаг 0. Proxmox — настройка VLAN тегов

В Proxmox для HQ-RTR на интерфейсе `enp7s2` (LAN) — **не ставь** VLAN tag, этот адаптер будет trunk.

На HQ-SRV → сетевой адаптер → **VLAN Tag: 100**

На HQ-CLI → сетевой адаптер → **VLAN Tag: 200**

Если нужна management машина в VLAN999 — аналогично ставь Tag: 999.

На адаптере trunk (enp7s2 HQ-RTR) поставь галку **"VLAN aware"** у Linux Bridge в Proxmox.

---

## Шаг 1. Имена машин (hostnamectl)

Выполнять на каждой машине:

```bash

# ISP

hostnamectl set-hostname isp.solaredge.local; exec bash

# HQ-RTR

hostnamectl set-hostname hq-rtr.solaredge.local; exec bash

# BR-RTR

hostnamectl set-hostname br-rtr.solaredge.local; exec bash

# HQ-SRV

hostnamectl set-hostname hq-srv.solaredge.local; exec bash

# BR-SRV

hostnamectl set-hostname br-srv.solaredge.local; exec bash

# HQ-CLI

hostnamectl set-hostname hq-cli.solaredge.local; exec bash

```

---

## Шаг 2. IP-адресация через etcnet

### ISP

Интерфейс к провайдеру (enp7s1) — DHCP (если есть):

```bash

# /etc/net/ifaces/enp7s1/options

TYPE=eth

BOOTPROTO=dhcp

```

Интерфейс к HQ-RTR (enp7s2):

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s2

cat > /etc/net/ifaces/enp7s2/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "172.16.4.1/28" > /etc/net/ifaces/enp7s2/ipv4address

```

Интерфейс к BR-RTR (enp7s3):

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s3

cat > /etc/net/ifaces/enp7s3/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "172.16.5.1/28" > /etc/net/ifaces/enp7s3/ipv4address

systemctl restart network

### HQ-RTR

WAN (enp7s1):

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s1

cat > /etc/net/ifaces/enp7s1/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "172.16.4.2/28" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4address

echo "default via 172.16.4.1" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4route

```

LAN базовый интерфейс (enp7s2) — без IP, только trunk:

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s2

cat > /etc/net/ifaces/enp7s2/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

```

VLAN сабинтерфейсы:

```bash

# VLAN100 — HQ-SRV сеть

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s2.100

cat > /etc/net/ifaces/enp7s2.100/options << 'EOF'

TYPE=vlan

BOOTPROTO=static

VID=100

HOST=enp7s2

EOF

echo "192.168.100.1/28" > /etc/net/ifaces/enp7s2.100/ipv4address

# VLAN200 — HQ-CLI сеть

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s2.200

cat > /etc/net/ifaces/enp7s2.200/options << 'EOF'

TYPE=vlan

BOOTPROTO=static

VID=200

HOST=enp7s2

EOF

echo "192.168.200.1/25" > /etc/net/ifaces/enp7s2.200/ipv4address

# VLAN999 — Management

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s2.999

cat > /etc/net/ifaces/enp7s2.999/options << 'EOF'

TYPE=vlan

BOOTPROTO=static

VID=999

HOST=enp7s2

EOF

echo "192.168.99.1/26" > /etc/net/ifaces/enp7s2.999/ipv4address

```

```bash

systemctl restart network

### BR-RTR

WAN (enp7s1):

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s1

cat > /etc/net/ifaces/enp7s1/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "172.16.5.2/28" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4address

echo "default via 172.16.5.1" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4route

```

LAN (enp7s2):

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s2

cat > /etc/net/ifaces/enp7s2/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "192.168.30.1/27" > /etc/net/ifaces/enp7s2/ipv4address

```

```bash

systemctl restart network

HQ-SRV

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s1

cat > /etc/net/ifaces/enp7s1/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "192.168.100.2/28" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4address

echo "default via 192.168.100.1" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4route

cat > /etc/resolv.conf << 'EOF'

nameserver 8.8.8.8

EOF

systemctl restart network

BR-SRV

```bash

mkdir -p /etc/net/ifaces/enp7s1

cat > /etc/net/ifaces/enp7s1/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

EOF

echo "192.168.30.2/27" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4address

echo "default via 192.168.30.1" > /etc/net/ifaces/enp7s1/ipv4route

systemctl restart network

HQ-CLI

HQ-CLI получает адрес по DHCP. options файл:

```bash

cat > /etc/net/ifaces/enp7s1/options << 'EOF'

TYPE=eth

BOOTPROTO=dhcp

EOF

systemctl restart network

Шаг 3. Forwarding и NAT

### ISP — включить forwarding и NAT

```bash

# Включить forwarding

sed -i 's/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g' /etc/net/sysctl.conf

# Или добавить если нет:

echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/net/sysctl.conf

sysctl -p /etc/net/sysctl.conf

# Установить iptables если нет

apt-get update && apt-get install -y iptables

# NAT — внешний интерфейс enp7s1 (к провайдеру)

iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp7s1 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -j ACCEPT

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

HQ-RTR — forwarding и NAT

```bash

# Forwarding

sed -i 's/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g' /etc/net/sysctl.conf

sysctl -p /etc/net/sysctl.conf

apt-get update && apt-get install -y iptables

# NAT — выход через WAN enp7s1

iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp7s1 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -j ACCEPT

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

```

### BR-RTR — forwarding и NAT

```bash

sed -i 's/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g' /etc/net/sysctl.conf

echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/net/sysctl.conf

sysctl -p /etc/net/sysctl.conf

apt-get update && apt-get install -y iptables

iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp7s1 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -j ACCEPT

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

Шаг 4. Пользователи

### HQ-SRV и BR-SRV — quantumquokka (UID 2033)

```bash

# quantumquokka с UID 1014

useradd -u 1014 quantumquokka

passwd quantumquokka

# Вводим: P@ssw0rd

# Добавить в wheel (на JeOS нет gpasswd)

usermod -aG wheel quantumquokka

# Раскомментировать NOPASSWD в sudoers

sed -i 's/^#\s*%wheel\s*ALL=(ALL:ALL)\s*NOPASSWD: ALL/%wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL/' /etc/sudoers

echo

# Проверить что строка раскомментирована:

grep NOPASSWD /etc/sudoers

HQ-RTR и BR-RTR — vpnpenguin

```bash

# net_admin с UID произвольный, sudo без пароля

useradd vpnpenguin

passwd vpnpenguin

# Вводим: P@$$word

usermod -aG wheel vpnpenguin

sed -i 's/^#\s*%wheel\s*ALL=(ALL:ALL)\s*NOPASSWD: ALL/%wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL/' /etc/sudoers

```

# GRE туннель + OSPF для демо экзамена 09.02.06

---

## 1. Конфиг туннеля (etcnet options)

### HQ-RTR: /etc/net/ifaces/gre1/options

mkdir /etc/net/ifaces/gre1

cat > /etc/net/ifaces/gre1/options << 'EOF'

TYPE=iptun

TUNTYPE=gre

TUNLOCAL=172.16.4.2

TUNREMOTE=172.16.5.2

TUNOPTIONS='ttl 64'

HOST=enp7s1

BOOTPROTO=static

MULTICAST=yes

EOF

### BR-RTR: /etc/net/ifaces/gre1/options

mkdir /etc/net/ifaces/gre1

cat > /etc/net/ifaces/gre1/options << 'EOF'

TYPE=iptun

TUNTYPE=gre

TUNLOCAL=172.16.5.2

TUNREMOTE=172.16.4.2

TUNOPTIONS='ttl 64'

HOST=enp7s1

BOOTPROTO=static

MULTICAST=yes

EOF

### IP адрес туннеля (ipv4address)

HQ-RTR:

echo "10.0.0.1/30" > /etc/net/ifaces/gre1/ipv4address

10.0.0.1/30

BR-RTR:

echo "10.0.0.2/30" > /etc/net/ifaces/gre1/ipv4address

10.0.0.2/30

### Перезапуск сети после изменений:

systemctl restart network

ip link set gre1 up

ip link set gre1 multicast on

---

## 2. Настройка OSPF через FRR

apt-get install -y frr

sed -i 's/ospfd=no/ospfd=yes/' /etc/frr/daemons

systemctl enable --now frr

### Важно перед настройкой — загрузить модуль ядра:

modprobe gre

# Если modprobe нет на Alt JeOS:

apt-get install -y kmod

modprobe gre

### HQ-RTR — команды в vtysh:

vtysh

conf t

router ospf

passive-interface default

network 10.0.0.0/30 area 0

network 192.168.100.0/28 area 0

network 192.168.200.0/25 area 0

network 192.168.99.0/26 area 0

exit

interface gre1

no ip ospf passive

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end

wr

### BR-RTR — команды в vtysh:

vtysh

conf t

router ospf

passive-interface default

network 10.0.0.0/30 area 0

network 192.168.30.0/27 area 0

exit

interface gre1

no ip ospf passive

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end

wr

---

## 3. Проверка

vtysh -c "show ip ospf neighbor"

vtysh -c "show ip route ospf"

ping 192.168.100.2   # с BR-SRV

---

## 4. Сброс FRR если что-то пошло не так

systemctl stop frr

echo "" > /etc/frr/frr.conf

systemctl start frr

Шаг 7. DHCP на HQ-RTR для VLAN200

```bash

apt-get install -y dhcp-server

cat > /etc/dhcp/dhcpd.conf << 'EOF'

subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.128 {

range 192.168.200.2 192.168.200.23;

option routers 192.168.200.1;

option domain-name-servers 192.168.100.2;

option domain-name "solaredge.local";

}

EOF

# Указать интерфейс для DHCP

echo 'DHCPDARGS="enp7s2.200"' > /etc/sysconfig/dhcpd

systemctl enable --now dhcpd

Шаг 8. SSH на HQ-SRV и BR-SRV

```bash

# Редактируем sshd_config

cat >> /etc/openssh/sshd_config << 'EOF'

Port 2033

AllowUsers quantumquokka

MaxAuthTries 2

PasswordAuthentication yes

Banner /etc/openssh/banner

EOF

# Создать баннер

echo "Authorized access only." > /etc/openssh/banner

# Перезапустить

systemctl restart sshd

```

> **Примечание:** если Port уже прописан в конфиге — найти и заменить вручную через `nano /etc/openssh/sshd_config`.

Проверка с другой машины:

```bash

ssh -p 2033 quantumquokka@192.168.100.2

Шаг.9 DNS

apt-get update && apt-get install -y dnsmasq

cat > /etc/dnsmasq.conf << 'EOF'

interface=enp7s1

listen-address=192.168.100.2,127.0.0.1

domain=solaredge.local

server=77.88.8.7

server=77.88.8.3

server=8.8.8.8

no-resolv

host-record=hq-rtr.solaredge.local,192.168.100.1

host-record=hq-srv.solaredge.local,192.168.100.2

host-record=hq-cli.solaredge.local,192.168.200.2

host-record=br-rtr.solaredge.local,192.168.30.1

host-record=br-srv.solaredge.local,192.168.30.2

host-record=moodle.solaredge.local,172.16.4.1

host-record=wiki.solaredge.local,172.16.4.1

ptr-record=1.100.168.192.in-addr.arpa,hq-rtr.solaredge.local

ptr-record=2.100.168.192.in-addr.arpa,hq-srv.solaredge.local

ptr-record=2.200.168.192.in-addr.arpa,hq-cli.solaredge.local

EOF

systemctl enable --now dnsmasq

systemctl status dnsmasq

Шаг 10. Часовые пояса (на всех машинах)

```bash

apt-get install tzdata

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl   # проверить